| - УТВЕРЖДАЮ - Генеральный директор - ООО «МОСКВА-СОКОЛ» - «____» ___________ 2024г. - ____________________ С.Е. Хименко | - СОГЛАСОВАНО - «____» ___________ 2024г. - ____________________ |
| --- | --- |

Техническое задание

на ремонт фасада корпуса 32 по адресу:

г. Москва, Ленинградский пр-т., д.80.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | - Установка козырька над входной дверью подъезда 2 |  |  |
| 1 | Монтаж металлического козырька 2700 х 1300мм на подвесах | шт. | 1 |
|  | - Ремонт стены главного фасада от подъезда 1 до угла корпуса (в сторону корпуса 66) на высоту 4650мм |  |  |
| 2 | Демонтаж деревянного бруса 150х100мм | п.м. | 110,5 |
| 3 | Демонтаж обшивки стен из деревянных досок 150х20 | м2 | 7,7 |
| 4 | Демонтаж металлического рекламного щита | кг | 5,0 |
| 5 | Демонтаж облицовки цоколя из декоративного камня | м2 | 8,8 |
| 6 | Демонтаж оцинкованных отливов с карниза | п.м. | 38,3 |
| 7 | Демонтаж бездействующих кабелей | п.м. | 50,0 |
| 8 | Демонтаж обшивки стены (баннер) – 3шт. | м2 | 10,8 |
| 9 | Демонтаж металлической оконной решетки 2150х1670мм – 1шт. | кг | 25,0 |
| 10 | Замена деревянного оконного блока размером 2150х1670мм– на оконный блок из ПВХ профилей с подоконником - 1шт. | м2 | 3,6 |
| 11 | Штукатурка оконного откоса внутри помещения | м2 | 1,5 |
| 12 | Шпатлевка и покраска оконного откоса внутри помещения | м2 | 1,5 |
| 13 | Простукивание штукатурки стен фасада | м2 | 136,3 |
| 14 | Демонтаж отслаивающей штукатурки со стен фасада (30% от общего объема) | м2 | 40,9 |
| 15 | Простукивание оконных и дверных откосов | м2 | 16,4 |
| 16 | Демонтаж отслаивающей штукатурки оконных и дверных откосов (30% от общего объема) | м2 | 4,9 |
| 17 | Устройство кирпичной кладки стен (заполнение пустот над входной дверью в подъезд 2) | м3 | 0,1 |
| 18 | Штукатурка стен фасада по оцинкованной сетке | м2 | 40,9 |
| 19 | Штукатурка оконных и дверных откосов | м2 | 4,9 |
| 20 | Грунтовка стен фасада и цоколя | м2 | 136,3 |
| 21 | Облицовка цоколя из декоративного камня | м2 | 17,8 |
| 22 | Грунтовка откосов оконных и дверных проемов | м2 | 16,4 |
| 23 | Шпатлевка и покраска стен фасада водно-дисперсионной акриловой краской | м2 | 118,5 |
| 24 | Шпатлевка и покраска оконных и дверных откосов | м2 | 16,4 |
| 25 | Установка оконных отливов, оцинкованных с полимерным покрытием (цвет белый) 1800х250 – 5 шт. | п.м. | 9,0 |
| 26 | Вывоз строительного мусора спец-контейнером вместимостью 8м3 | конт. | 1 |

Исп. Багиров Р.И.

8-495-780-54-45 (доб. 711)