| Техническое задание на организацию выпуска ливнестока с 1 этажа корпуса №17 в осях 14-16/V-K по адресу г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование работ | Ед.Изм. | Кол-во | Примечание |
|  | Демонтаж, земляные работы |  |  |  |
| - 1 | - Демонтаж существующих труб НПВХ Ø250х6,2 | - м.п. | - 12,00 |  |
| - 2 | - Демонтаж бетонного основания пола (внутри помещения), толщина 0,2м | - м2 | - 4,00 |  |
| - 3 | - Демонтаж покрытия из асфальтобетона (улица), толщина 0,3м | - м2 | - 7,00 |  |
| - 4 | - Разработка грунта вручную, в траншее | - м3 | - 7,00 |  |
| - 5 | - Алмазное бурение фундамента Ж/Б под установку гильзы проходной ф150мм длиной 1м | - шт | - 1,00 |  |
| - 6 | - Алмазное бурение стены под установку гильзы проходной ф300мм длиной 0,2м | - шт | - 1,00 |  |
| - 7 | - Алмазное бурение стенки колодца ф150мм длиной 0,12м | - шт | - 1,00 |  |
| - 8 | - Устройство песчаного основания с уклоном | - м3 | - 2,4 |  |
| - 9 | - Обратная засыпка траншеи вручную песком | - м3 | - 4,6 |  |
| - 10 | - Вывоз грунта | - м3 | - 7,00 |  |
|  | Система К-1 |  |  |  |
| - 11 | - Прокладка трубы PP-R PN10 D50. - Трубы полипропиленовые PP-R PN10 D50 усл.пр. (D63х5,8). | - м.п. | - 4,00 |  |
| - 12 | - Прокладка трубы ПП D100. - Трубы раструбные ПП канализационные Dу100. | - м.п. | - 8,00 |  |
| - 13 | - Прокладка трубы чугунной. - Трубы ВЧШГ Dy100 (в земле). | - м.п. | - 6,00 |  |
| - 14 | - Оклейка труб шумоизоляцией. - Комплект для звукоизоляции (Звукоизоляция ВЭМ 4мм СМК, ФЛЕКС СМК, лента звукоизоля. Эксперт) | - м.п. | - 4,00 |  |
| - 15 | - Установка крана. - Кран пробковый фланцевый Dy50 | - шт | - 1,00 |  |
| - 16 | - Установка гидрозатвора. - Гидрозатвор (сифон) Dy50. | - шт | - 1,00 |  |
| - 17 | - Установка заглушки. - Заглушка Dy100. | - шт | - 1,00 |  |
| - 18 | - Установка неподвижной опоры. - Неподвижная опора для крепления стояков Dy50 - Анкерный болт fischer FAZ II 10/10 (артикул 94981) – 2 шт. - -Хомут для трубопроводов fischer FRSM 2" М10/М12 (артикул 093702)- 1шт. - -Гайка FCN Clix М10 (артикул 504346) – 1шт. - -Консоль fischer FCAM 300 (артикул 504477) – 1шт. - -Шпилька резьбовая fisсher G10 (артикул079744) – 1 шт. - -Гайка шестигранная fischer MU M10(артикул 79735) – 1шт. | - шт | - 1,00 |  |
| - 19 | - Установка гильзы в колодце. - Труба металлич. Диам 150мм | - м.п. | - 1,00 |  |
| - 20 | - Установка гильзы в фундаменте. - Труба металлич. Диам 350мм | - м.п. | - 1,00 |  |
| - 21 | - Заделка гильз бетоном В20 | - м3 | - 0,3 |  |
| - 22 | - Окраска гильз эмалью ПФ-115 | - м2 | - 1,6 |  |
|  | Система К-2 |  |  |  |
| - 23 | - Прокладка трубы НПВХ под клеевое соединение SDR41 - Ø250х6,2. - Трубы напорные НПВХ под клеевое соединение SDR41 - Ø250х6,2 | - м.п. | - 20,00 |  |
| - 24 | - Оклейка труб шумоизоляцией. - Комплект для звукоизоляции труб (Звукоизоляция ВЭМ 4мм СМК, ФЛЕКС СМК, лента звукоизоля. Эксперт) | - м.п. | - 4,00 |  |
| - 25 | - Установка ревизии. - Ревизия НПВХ 250 фланцевая | - шт. | - 2,00 |  |
| - 26 | - Установка заглушки. - Заглушка НПВХ 250 фланцевая | - шт. | - 1,00 |  |
| - 27 | - Установка заглушки. - Заглушка НПВХ 100 фланцевая | - шт. | - 1,00 |  |
| - 28 | - Установка неподвижных опоры. - Неподвижная опора для крепления стояков Dy250 - - Анкерный болт fischer FAZ II 10/10 (артикул 94981) – 2 шт. - -Хомут для трубопроводов fischer FRSM 250 М12/М16 (артикул 505455)- 1шт. - -Гайка FCN Clix М10 (артикул 504346) – 1шт. - -Консоль fischer FCAM 300 (артикул 504477) – 1шт. - -Шпилька резьбовая fisсher G10 (артикул079744) – 1 шт. - -Гайка шестигранная fischer MU M10(артикул 79735) – 1шт | - шт | - 4,00 |  |
| - 29 | - Устройство узла гидрозатвора Dy250 | - шт | - 1,00 |  |
|  | Восстановление оснований пола и асфальтового покрытия |  |  |  |
| - 30 | - Заливка участка основания пола по грунту, толщ. 200 мм (внутри помещения) | - м2 | - 4,00 |  |
| - 31 | - Армирование дорожной сеткой 100х100х6 | - м2 | - 4,00 |  |
| - 32 | - Бетонирование (приготовление раствора в построечных условиях) М-400 сухой бетон | - м2 | - 4,00 |  |
| - 33 | - Устройство подстилающих слоев щебеночных толщ. 150мм (улица) Щебень фр. 10-20 | - м2 | - 7,00 |  |
| - 34 | - Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей (крупнозернистый)толщ. до 70мм (улица). Асфальтобетон крупнозернистый | - м2 | - 7,00 |  |
|  | Производственные расходы |  |  |  |
| - 35 | - Вывоз мусора | - т | - 10 |  |