Техническое задание

на ремонт карнизных свесов кровли над главным фасадом корпуса 21

по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80.

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие 2-х слоев (верхнего и нижнего) существующей рулонной гидроизоляции кровли (над водосточными лотками) до конька | м2 | 850,0 |
| 2 | Демонтаж водосточных желобов из гнутых металлических листов шириной b=800мм | м.п. | 110,0 |
| 3 | Демонтаж металлических карнизных отливов шириной 500мм | м.п. | 105,0 |
| 4 | Демонтаж металлических карнизных отливов шириной 1000мм | м.п. | 30,0 |
| 5 | Огрунтовка глубокого проникновения и ремонт штукатурки t=30мм верхней поверхности карниза | м2 | 70,0 |
| 6 | Монтаж Т-образных кровельных костылей под карнизные свесы с шагом 600мм | шт. | 235 |
| 7 | Монтаж металлических карнизных отливов из оцинкованных листов шириной b=600мм с капельником | м.п. | 105,0 |
| 8 | Монтаж металлических карнизных отливов из оцинкованных листов шириной b=1000мм с капельником | м.п. | 30,0 |
| 9 | Монтаж мет. крюков крепления желобов с шагом 600мм | шт. | 180 |
| 10 | Изготовление и монтаж водоотливных направляющих лотков из мет. оцинкованного листа b=250мм, L=800мм в местах примыкания водосточных желобов к водосточным трубам | шт. | 8 |
| 11 | Монтаж водосточных желобов из гнутых металлических оцинкованных листов шириной b=800мм | м.п. | 110,0 |
| 12 | Заделка стыков мет. карт карнизных отливов и водосточных желобов кровельным герметиком на силиконовой основе: | м.п. | 200,0 |
| 13 | Обеспылевание и огрунтовка битумным праймером поверхности основания кровли на прикарнизном участке | м2 | 120,0 |
| 14 | Укладка дополнительного слоя Филизола «Н», шириной 1000мм, над установленным водосточными карнизным отливом и водосточным желобом | м2 | 110,0 |
| 15 | Обеспылевние, огрунтовка битумным праймером и укладка 2-х гидроизоляционных слоев (нижнего слоя из Филизола «Н» и верхнего слоя из Филизола «В») рулонной слоя кровли (над водосточными лотками) на 1,0м за конёк | м2 | 950,0 |
| 16 | Простукивание штукатурки карниза со стороны фасада | м2 | 270,0 |
| 17 | Простукивание штукатурки откосов отдельных окон на главном фасаде | м2 | 3,0 |
| 18 | Простукивание штукатурки отдельных участков фасада | м2 | 8,0 |
| 19 | Отбивка отслаивающейся штукатурки карниза | м2 | 70,0 |
| 20 | Отбивка отслаивающейся штукатурки оконных откосов отдельных местах | м2 | 1,5 |
| 21 | Отбивка отслаивающейся штукатурки на отдельных участках фасада | м2 | 4,0 |
| 22 | Огрунтовка глубокого проникновения и оштукатуривание поверхности карнизного выступа стены по оцинкованной штукатурной сетке в отдельных местах | м2 | 70,0 |
| 23 | Огрунтовка глубокого проникновения и оштукатуривание поверхности оконных откосов в отдельных местах | м2 | 1,5 |
| 24 | Огрунтовка глубокого проникновения и оштукатуривание поверхности отдельных участков фасада по оцинкованной штукатурной сетке | м2 | 4,0 |
| 25 | Демонтаж участка мет. водосточной трубы ô 200мм | м | 4,0 |
| 26 | Монтаж участка мет. водосточной оцинкованной трубы ô 200мм | м | 2,5 |
| 27 | Замена мет. оцинкованной воронки ф 300мм для водосточных труб | шт. | 8 |
| 28 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза карнизного выступа стены | м2 | 270,0 |
| 29 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза откосов отдельных окон на фасаде | м2 | 3,0 |
| 30 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза на отдельных участках фасада | м2 | 8,0 |
| 31 | Сбор, спуск с кровли и вывоз строительного мусора | т | 8,5 |

Примечание: Выезд подрядчика на объект для участия в конкурсе обязателен.

Исп. Е.Н. Бойко

(499) 780-54-45 (доб. 337)